8

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ___________________
_______________________________

  «      »                                    2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 I. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Причины и поражающие факторы пожара
Пожаром называют неконтролируе​мое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоро​вью граждан, интересам общества и государства. 

Сущность горения была открыта в 1756 г. великим русским ученым М.В.Ломоносовым. Своими опытами он доказал, что горение – это хи​мическая реакция соединения горючего вещества с кислородом возду​ха. Исходя из этого, для горения необходимо наличие: горючего веще​ства (кроме горючих веществ, применяемых в производственных про​цессах, и материалов, используемых в интерьере жилых и общественных зданий); окислителя (кислород воздуха; химические соединения, содер​жащие кислород в составе молекул, – селитры, перхлораты, азотная кис​лота, окислы азота и химические элементы, например, фтор, бром, хлор); источника зажигания (открытый огонь или искры). 

Следовательно, пожар можно прекратить, если из зоны горения ис​ключить хотя бы один из перечисленных компонентов. 

К основным поража​ющим факторам можно отнести непосредственное воздействие огня (го​рение), высокую температуру и теплоизлучение, газовую среду; задым​ление и загазованность помещений и территории токсичными продук​тами горения. Люди, находящиеся в зоне горения, больше всего страдают, как правило, от открытого огня и искр, повышенной темпе​ратуры окружающей среды, токсичных продуктов горения, дыма, по​ниженной концентрация кислорода, падающих частей строительных конструкций, агрегатов и установок. 

Открытый огонь. Случаи непосредственного воздействия открытого огня на людей редки. Чаще всего поражение происходит от лучистых потоков, испускаемых пламенем. 

Температура среды. Наибольшую опасность для людей представляет вдыхание нагретого воздуха, приводящее к ожогу верх​них дыхательных путей, удушью и смерти. Так, при температуре выше 100 о С человек теряет сознания и гибнет через несколько минут. Опас​ны также ожоги кожи. 

Токсичные продукты горения. При пожарах в совре​менных зданиях, построенных с применением полимерных и синтети​ческих материалов, на человека могут воздействовать токсичные про​дукты горения. Наиболее опасен из них оксид углерода. Он в 200-300 раз быстрее, чем кислород, вступает в реакцию с гемоглобином крови, что приводит к кислородному голоданию. Человек становится равно​ душным и безучастным к опасности, у него наблюдается оцепенение, головокружение, депрессия, нарушается координация движений. Фи​налом всего этого являются остановка дыхания и смерть. 

Потеря видимости вследствие задымления. Успех эвакуации людей при пожаре может быть обеспечен лишь при их беспрепятственном движении. Эвакуируемые обязательно должны чет​ко видеть эвакуационные выходы или указатели выходов. При потере видимости движение людей становится хаотичным. В результате этого процесс эвакуации затрудняется, а затем может стать неуправляемым. 

Пониженная концентрация кислорода. В усло​виях пожара концентрация кислорода в воздухе уменьшается. Между тем понижение ее даже на 3 % вызывает ухудшение двигательных функ​ций организма. Опасной считается концентрация менее 14 %; при ней нарушаются мозговая деятельность и координация движений. 

Причины возникновения пожаров. 
В жилых и общественных зда​ниях пожар в основном возникает из-за неисправности электросети и электроприборов, утечки газа, возгорания электроприборов, оставлен​ных под напряжением без присмотра, неосторожного обращения и ша​лости детей с огнем, использования неисправных или самодельных ото​пительных приборов, оставленных открытыми дверей топок (печей, каминов), выброса горящей золы вблизи строений, беспечности и не​брежности в обращении с огнем. 

Причинами пожаров на общественных предприятиях чаще всего бывают: нарушения, допущенные при проектировании и строительстве зданий и сооружений; несоблюдение элементарных мер пожарной безопасности производственным персоналом и неосторож​ное обращение с огнем; нарушение правил пожарной безопасности тех​нологического характера в процессе работы промышленного предприя​тия (например, при про ведении сварочных работ), а также при эксплу​атации электрооборудования и электроустановок; задействование в производственном процессе неисправного оборудования. 

Распространению пожара на промышленных предприятиях спо​собствуют: скопление значительного количества горючих веществ и материалов на производственных и складских площадях; наличие путей, создающих возможность распространения пламени и продук​тов горения на смежные установки и соседние помещения; внезапное появление в процессе пожара факторов, ускоряющих его развитие; запоздалое обнаружение возникшего пожара и сообщение о нем в по​жарную часть; отсутствие или неисправность стационарных и пер​вичных средств тушения пожара; неправильные действия людей при тушении пожара. 

Распространение пожара в жилых зданиях чаще всего про​ исходит из-за поступления свежего воздуха, дающего дополнительный приток кислорода, по вентиляционным каналам, через окна и двери. Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего поме​щения и оставлять открытыми двери. 

2. Профилактика возникновения пожаров
В целях предупреждения пожаров и взрывов, сохранения жизни и имущества необходимо избегать создания в доме запасов легко​воспламеняющихся и горючих жидкостей, а также склонных к само​возгоранию и способных к взрыву веществ. Имеющиеся их неболь​шие количества надо содержать в плотно закрытых сосудах, вдали от нагревательных приборов, не подвергать тряске, ударам, разливу. Сле​дует соблюдать особую осторожность при использовании предметов бытовой химии, не сбрасывать их в мусоропровод, не разогревать ма​стики, лаки и аэрозольные баллончики на открытом огне, не прово​дить стирку белья в бензине. Нельзя хранить на лестничных площад​ках мебель, горючие материалы, загромождать чердаки и подвалы, ус​траивать кладовые в нишах сантехнических кабин, собирать макулатуру в мусорокамерах. 

Не рекомендуется устанавливать электронагревательные приборы вблизи горючих предметов. Необходимо содержать исправными вык​лючатели, вилки и розетки электроснабжения и электрических прибо​ров. Запрещается перегружать электросеть, оставлять без присмотра включенные электроприборы; при ремонте последних их следует от​ключать от сети. 

Наиболее пожаро и взрывоопасными бытовыми приборами явля​ются телевизоры, газовые плиты, водонагревательные бачки и другие. Их эксплуатация должна вестись в строгом соответствии с требования​ми инструкций и руководств. 

При появлении запаха газа необходимо немедленно отключить его подачу и проветрить помещение; при этом категорически запрещается включать освещение, курить, зажигать спички, свечи. Во избежание отравления газом следует удалить из помещения всех людей, не заня​тых ликвидацией неисправности газовой плиты и газопровода. 

Часто причиной возникновения пожара служат детские шалости. Поэтому нельзя оставлять малолетних детей без присмотра, разрешать им играть со спичками, включать электронагревательные приборы и зажигать газ. 

Запрещается загромождать подъездные пути к зданиям, подход к пожарным гидрантам, запирать двери общих прихожих в многоквар​тирных домах, заставлять тяжелыми предметами легкоразрушаемые перегородки и балконные люки, закрывать проемы воздушной зоны незадымляемых лестничных клеток. Необходимо следить за исправ​ностью средств пожарной автоматики и содержать пожарные извеща​тели, систему дымоудаления и средства пожаротушения в исправном состоянии. 

3. Действия в случае пожара
 В случае пожара необходимо срочно покинуть здание, используя основные и запасные (пожарные) выходы или лестницы (пользоваться лифтами опасно), и как можно быстрее позвонить в по​жарную охрану, сообщить Ф.И.О., адрес и что горит. 

В начальной стадии развития пожара можно попытаться поту​шить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне​тушители, внутренние пожарные краны, покрывала, песок, воду и др.). Необходимо помнить, что огонь на элементах электроснабже​ния нельзя тушить водой. Предварительно надо отключить напряже​ние или перерубить провод топором с сухой деревянной ручкой. Если все старания оказались напрасными, и огонь получил распростране​ние, нужно срочно покинуть здание (эвакуироваться). При задымле​нии лестничных клеток следует плотно закрыть двери, выходящие на них, а при образовании опасной концентрации дыма и повыше​нии температуры в помещении (комнате), переместиться на балкон, захватив с собой намоченное одеяло (ковер, другую плотную ткань), чтобы укрыться от огня в случае его проникновения через дверной и оконный проемы; дверь за собой плотно прикрыть. Эвакуацию нуж​но продолжать по пожарной лестнице или через другую квартиру, если там нет огня, использовав крепко связанные простыни, шторы, веревки или пожарный рукав. Спускаться надо по одному, подстра​ховывая друг друга. Подобное самоспасение связано с риском для жизни и допустимо лишь тогда, когда нет иного выхода. Нельзя пры​гать из окон (с балконов) верхних этажей зданий, так как статистика свидетельствует, что это заканчивается смертью или серьезными уве​чьями. 

При спасении пострадавших из горящего здания прежде чем войти туда, накройтесь с головой мокрым покрывалом (пальто, плащом, кус​ком плотной ткани). Дверь в задымленное помещение открывайте осто​рожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха. В сильно задымленном помещении продвигайтесь ползком или пригнувшись, дышите через увлажненную ткань. Если на пострадав​шем зaгoрелась одежда, набросьте на него какое-нибудь покрывало (паль​то, плащ) и плотно прижмите, чтобы прекратить приток воздуха. При спасении пострадавших соблюдайте меры предосторожности от возможного обвала, обрушения и других опасностей. После выноса пострадавшего окажите ему первую медицинскую помощь и отправьте в ближайший медицинский пункт. 

4. Средства пожаротушения и правила их применения.
Огонь без​жалостен, но люди, подготовленные к этому стихийному бедствию, име​ющие под руками даже элементарные средства пожаротушения, выхо​дят победителями в борьбе с ним. 

Средства пожаротушения подразделяются на подручные (пе​сок, вода, покрывало, одеяло и т.п.) и табельные (огнетушитель, топор, багор, ведро). Рассмотрим наиболее распространенные из них ​огнетушители, а также приведем основные правила обращения и ис​пользования их при тушении пожаров. 

Огнетушители - технические устройства, предназначенные для ту​шения пожаров в начальной стадии их возникновения. 

Огнетушители пенные. Предназначены для тушения по​жаров огнетушащими пенами: химической (огнетушители ОХП) или воздушно-механической (огнетушители ОВП). Их не используют при тушении различных веществ и материалов, горящих без доступа возду​ха, и электроустановок, находящихся под напряжением. 

Для приведения в действие огнетушителя ОХП необходи​мо: поднести огнетушитель к очагу пожара; рукоятку поднять и переки​нуть до отказа; перевернуть огнетушитель вверх дном и встряхнуть; направить струю на очаг загорания. 

К недостаткам пенных ог​нетушителей относятся узкий температурный диапазон при​менения (от + 5 до + 45 о С), высокая коррозионная актив​ность заряда; возможность по​вреждения объекта тушения, необходимость ежегодной пе​резарядки. 

Огнетушители углекис​лотные (ОУ). Пред​назначены для тушения заго​раний различных веществ, го​рение которых не может происходить без доступа воз​духа, загораний на электрифи​цированном железнодорож​ном и городском транспорте, электроустановок под напря​жением не более 10000 В. Ог​нeтyшащим средством ОУ явля​ется сжиженный диоксид yглеро​да (yглекислoтa). Температypный режим хранения и применения ОУ – от 40 о С до + 50 о С. 

Для приведения ОУ в действие необходимо: сорвать пломбу, выдер​нуть чеку; направить раструб на пламя; нажать на рычаг. При тушении пожара нужно соблюдать следующие правила: нельзя держать огнетушитель в горизонтальном положении или переворачивать головкой вниз, а также прикасаться оголенными частями тела к раструбу, так как тем​пература на его поверхности понижается до минус 60-70 о С; при туше​нии электроустановок, находящихся под напряжением, запрещается под​водить раструб к ним и пламени ближе чем на 1 м. 

Углекислотные огнeтyшители подразделяются на ручные (ОУ -2, ОУ -3, ОУ-5, ОУ-6, ОУ-8), передвижные (ОУ-24, ОУ-80, ОУ-400) и стационар​ные (ОСУ-5, ОСУ-511). Затвор у ручных огнетушителей может быть пистолетного или вентильного типа. 

Огнетушители порошковые (ОП). Предназначены для лик​видации очагов пожаров всех классов (твердых, жидких и газообраз​ных веществ электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В). Порошковыми огнетушителями оборудуют автомобили, гаражи, скла​ды, сельхозтехнику, офисы и банки, промышленные объекты, поликли​ники, школы, частные дома и т.д. 

Для при ведения в действие ручного ог​нетушителя необходимо: выдернуть чеку; нажать на кнопку (рычаг); направить пи​столет на пламя; нажать на рычаг писто​лета; тушить пламя с расстояния не более 5 м; при тушении огнетушитель встряхи​вать; в рабочем положении огнетушитель держать вертикально, не переворачивая его.
II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ
Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:
· незамедлительно сообщать об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию);
· принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
Руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:
-       сообщить   о   возникновении   пожара  в   пожарную   охрану,   поставить   в известность руководство и дежурные службы объекта;
· в  случае  угрозы  жизни  людей  немедленно  организовать  их  спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
· проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
· при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной   защиты),   остановить   работу   аппаратов,   остановить работу      систем      вентиляции,      выполнить      другие      мероприятия, способствующие    предотвращению    развития    пожара    и    задымления помещений здания;
· прекратить  все  работы  в  здании,  не  связанные  с  мероприятиями  по ликвидации пожара;
· удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
· возглавить руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
· обеспечить      соблюдение      требований      безопасности      работниками, принимающими участие в тушении пожара;
· одновременно   с   тушением   пожара  организовать   эвакуацию   и   защиту материальных ценностей;
· организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
· сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров   и   проведения   связанных   с   ними   первоочередных   аварийно-спасательных работ, необходимые для обеспечения безопасности личного состава   сведения   о   пожароопасных,   взрывчатых,   сильнодействующих ядовитых веществах, перерабатываемых или хранящихся на объекте.
По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо,    его    замещающее)    информирует    руководителя    тушения    пожара    о конструктивных    и    технологических    особенностях    объекта,    прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывает привлечение сил и средств   объекта  к   осуществлению   необходимых   мероприятий,   связанных   с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. При тушении пожара огнетушащее вещество следует направлять в устье пламени (в нижнюю часть пламени).
При тушении пожара в помещениях не следует вскрывать окна, включать вентиляцию, т.к. это может послужить быстрому развитию пожара.
При входе в горящее помещение необходимо использовать дверное полотно для защиты от ожогов при возможном выбросе пламени.

Запрещается применять воду и пенные огнетушители для тушения горящих приборов и оборудования, находящегося под напряжением.
Запрещается применять воду для тушения веществ и материалов, которые при взаимодействии с водой могут привести к вскипанию, выбросу, усилению горения, взрыву.
Нельзя бросать использованные и не сработавшие огнетушители в очаг пожара, так как это может привести к взрыву корпуса огнетушителя.
При тушении пожара необходимо следить, чтобы огнём не были отрезаны выходы из помещения (здания).
При тушении электроустановок углекислотными (порошковыми) огнетушителями не допускать подвода раструба ближе 1 метр до электроустановки и пламени.
По окончании тушения пожара необходимо проветрить помещение от продуктов горения и огнетушащих средств.
Специалист по охране труда и 
пожарной безопасности организации
